|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых пожарных лестниц

от 16.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной  ответственностью «СЕТИ И СИСТЕМЫ

Адрес/наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома в квартале улиц Карла Либкнехта Орджоникидзе - Трактовая - пер. Стрелочников в г. Сысерть Свердловской области. I этап строительства. Жилые дома № 1.1, 1.2

# Геометрические параметры марша

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Высота марша | 3 м |
| Угол наклона | 35° |
| Ширина ступени | 0.4 м |
| Количество маршей | 1 шт. |
| Точек фиксации | 4 шт. |
| Размер площадок | 134 |
| Высота ограждений марша | 1 м |

Маршевые лестницы изготовлены из стальных профилей, ступени имеют рифлёную поверхность для повышения сцепления. Крепление осуществляется к перекрытиям здания с использованием анкерных узлов согласно проекту.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в ночное время, температура воздуха 5.8 °C, скорость ветра 16.7 м/с. Поверхность ступеней: сухие ступени.

# Требования нормативных документов

• ГОСТ Р 53254-2009 — методы испытаний маршевых лестниц и ограждений площадок.

• ГОСТ Р 53778-2010 — требования к ограждениям лестничных маршей зданий.

• СП 1.13130.2009 — эксплуатационные допуски и проверка ограждений путей эвакуации.

# Результаты нагрузочных испытаний

| № п/п | Элемент | Кол-во точек | Нагрузка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени маршевых лестниц | 3 | 1.5 кН (150 кгс) | Выдержали |
| 2 | Ограждения маршей | 4 | 0.40 кН (40 кгс) | Выдержали |
| 3 | Площадки между маршами | 2 | 2.0 кН (200 кгс) | Выдержали |
| 4 | Анкерные соединения | 4 | 0.49 кН (49 кгс) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

В ходе визуального и нагрузочного испытаний выявлены следующие замечания: 1. Требуется устранение указанных несоответствий и повторная проверка.

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)