|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания ограждений кровли

от 15.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной  ответственностью «СЕТИ И СИСТЕМЫ

Адрес/наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома в квартале улиц Карла Либкнехта Орджоникидзе - Трактовая - пер. Стрелочников в г. Сысерть Свердловской области. I этап строительства. Жилые дома № 1.1, 1.2

Тип кровли: эксплуатируемая кровля

# Характеристики ограждения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ограждения | трубчатое |
| Длина участка | 2 м |
| Высота ограждения | 1 м |
| Количество опор | 3 шт. |
| Материал стоек | сталь оцинкованная |
| Покрытие | порошковое |

Элементы ограждения выполнены секциями длиной 2–3 м, соединения секций выполнены накладками с болтовым креплением. Сварные швы очищены и защищены антикоррозионным покрытием.

# Схема крепления и условия испытаний

Крепление ограждений выполняется к закладным деталям парапета с шагом 1.2. Контрольные нагрузки приложены на высоте 0.6 м и 1.1 м от уровня кровли согласно ГОСТ Р 53254-2009. Расчетная снеговая нагрузка района строительства — 3.2.

# Результаты нагрузочных испытаний

| № п/п | Испытываемый элемент | Кол-во точек | Нагрузка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продольные стойки | 3 | Проверка жесткости узлов | Без остаточных деформаций |
| 2 | Верхняя горизонталь | 2 | 0.64 кН (64 кгс) | Выдержала |
| 3 | Средняя горизонталь | 2 | 0.35 кН (35 кгс) | Выдержала |
| 4 | Анкерные крепления | 3 | 0.27 кН (27 кгс) | Выдержали |

# Выводы

Ограждения кровли выдержали контрольные нагрузки в течение 2 минут в каждой точке приложения силы. Остаточные деформации и разрушения узлов не обнаружены. Конструкции соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 и допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)